LICEO INDUSTRIAL MUNICIPAL

BENJAMÍN FRANKLIN                                                                                                      QUINTA NORMAL - SANTIAGO SECTOR DE ELECTRICIDAD

Profesor Burnier Carrillo Sepúlveda

4° AÑOS MEDIOS

Educar en la igualdad y el respecto es educar contra la violencia.

1

Carecer de libros propios es el colmo de

GUÍA DE TEORIA N ° 1

MÓDULO 9: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Componentes de un automatismo eléctric “EL RELE”.

| OBJETIVOS DE APRENDIZAJE | CONTENIDO Conceptual. | EXPLICACION DE LAS ACTIVIDADES | CONTENIDO Procedimentales |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad N° 1 Familiarización con la simbología normalizada, para la descripción esquemática de circuitos de automatización cableada mediante Componentes de un automatismo eléctrico “EL RELE” | Subunidades: · El relé. |  Actividad 1: Es una actividad en la cual realizaras una activación de los conocimientos previos, recordando las últimas clases de teoría y laboratorio. Puedes buscar material de apoyo como por ejemplo la siguiente página: https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html. Actividad 2 y 3: Realiza estas actividad teniendo en consideración la explicación “EL RELÉ (FUNCIONAMIENTO BASICO)” Comparte ideas con tus compañeros y compañeras mediante whatsapp. | · Leen guía N º 1 de aprendizaje. · Desarrolla Actividad 1 ,2 y 3 en cuaderno. |
|  |  |  | CURSO: |
|  |  |  | 4C |

IMANES PERMANENTES (FUNDAMENTACIÓN TEORICA)

Los imanes son objetos que atraen materiales de hierro, además de níquel y cobalto. Los materiales que son atraídos por los imanes se les denominan ferromagnéticos.

Los imanes permanentes están formados por materiales ferromagnéticos, y poseen dos polos

magnéticos, denominados: Norte y Sur.

Los imanes producen un campo magnético, el cuál sale por el norte  y entra  por el sur.

Si se coloca una placa de vidrio encima de un imán

y se espolvorean limaduras de hierro sobre ella, las limaduras se convierten en pequeños imanes que

se distribuyen siguiendo las líneas del campo

magnético.

En la figura podemos observar dos imanes con sus polos norte enfrentados, las líneas de campo de los dos imanes salen del norte y por tanto se produce una  repulsión. Si

se enfrentan los polos norte y sur de dos imanes las líneas de campo salen del norte de un imán y entran por el sur

del otro produciendo de esta manera una  atracción.

ELECTROIMANES

El electroimán está formado por un núcleo de material ferromagnético, rodeado de un bobinado de hilo de cobre. Si al bobinado se le somete a una tensión continua, por los conductores circulará una corriente eléctrica, la cuál producirá un campo magnético a lo largo de la varilla, convirtiéndola en un imán.

Si al bobinado se le desconecta la fuente de tensión, dejará de circular corriente y por tanto

cesará el campo magnético.

ACTIVIDAD 1 TAREA            :           Investiga que tipos de relés electromecánicos existen y realiza un dibujo explicativo de cada uno de ellos en  tu cuaderno.

EL RELÉ (FUNCIONAMIENTO BASICO)

El relé es un operador que consta de dos circuitos bien diferenciados:

1.- Un circuito electromagnético (activa un electroimán).

2.- Un circuito eléctrico o circuito de contactos.

El circuito electromagnético realiza una acción de mando sobre el circuito de contactos. Esta acción de mando es la que  nos indica la importancia que tienen los relés porque, unida a pequeñas potencias de control

(mando) se pueden gobernar grandes potencias de utilización, por lo que se trata de un operador muy útil en

los circuitos de control.

1.-RELÉ SIMPLE → INTERRUPTOR

Cuando activamos la bobina del electroimán con una pequeña tensión, circula por ella una  corriente eléctrica, produciendo un campo eléctrico que  imanta un núcleo de hierro. Éste atrae al inducido que fuerza a los contactos del interruptor a tocarse. Cuando la corriente se desconecta, el imán deja de atraer a los contactos del interruptor y vuelven a su posición inicial.

EJEMPLO DE APLICACIÓN: RELÉ SIMPLE COMO INTERRUPTOR

EJEMPLO 1:

-	Interruptor abierto →  No circula corriente por la bobina del electroimán  →  No hay campo magnético en la bobina ni atracción del inducido

→  Los contactos están separados  →  El interruptor del circuito de la bombilla está abierto

→  Bombilla apagada.

EJEMPLO 2:

EJEMPLO1

EJEMPLO2

- Interruptor cerrado → Circula corriente por la bobina del electroimán→ Se  produce campo magnético en la bobina, y ésta atrae al inducido → El inducido fuerza

a los contactos a juntarse → El interruptor del circuito de la bombilla está cerrado → Bombilla encendida.

Actividad 2

RELÉ DE DOS CONTACTOS  → CONMUTADOR

Dibuja y explica cada uno de los circuitos en condición de reposo y activo en tu cuaderno. Debes tener  en consideración para  la explicación las siguientes preguntas.

A) ¿En qué  condición esta la bombilla, apagada o tiene presente energía? B) ¿En qué  condición está el timbre, apagado o tiene presente energía?

C) ¿Por cuál contacto se alimenta la luz piloto (bombilla) y el timbre en cada circuito?

CIRCUITO 1 ( En reposo)                                                CIRCUITO 2 ( Activado )

|  | CIRCUITO 1: |  |
| --- | --- | --- |
|  | CIRCUITO 2 : |  |

Actividad 3

RELÉ DE CUATRO CONTACTOS  → LLAVE DE CRUCE

El circuito inversor del relé es muy parecido al circuito inversor de una  llave de cruce.  El motor tiene que estar conectado a los contactos del interruptor del relé, y estos a su vez a la fuente de energía. Además, la bobina del relé está conectada a la fuente de energía por medio de un pulsador.

A continuación...

Dibuja y explica cada uno de los circuitos en condición de reposo y activo, en tu cuaderno. Debes tener  en consideración para  la explicación la siguiente pregunta.

A) ¿Por qué  contactos se alimenta el motor y en que polaridad queda conectado?

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2

|  | CIRCUITO 1: |  |
| --- | --- | --- |
|  | CIRCUITO 2: |  |